ESP32-S3-N16R8 GPIO引脚分配表

| 功能组 | GPIO | 功能 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源与控制 | GPIO0 | BOOT | 输入 | 内部上拉，无需外部电阻 |
|  | GPIO41 | GPIO_CHARGE | 输出 | PMOS充电控制（200kHz_PWM，10 位分辨率，高电平充电。 控制逻辑：0%→100% 软启动，每 10ms 提升 0.5%~1%，升到 100% 后保持或关断）。 |
|  | GPIO42 | GPIO_SENSOR | 输出 | IIS3DWBTR电源开关（低电平导通） |
|  | GPIO13 | GPIO_4G_PWR | 输出 | EC800Z-CN电源开关（高电平关断） |
| 模拟监测 | GPIO2 | ADC1_IN（电池） | 输入 | 电池电压监测（220K+220K分压） |
|  | GPIO1 | ADC2_IN（电容） | 输入 | 超级电容电压监测（220K+220K 分压） |
| SPI总线组 | GPIO12 | LIS2DH12TR_SCL | 输出 | LIS2DH12TR |
|  | GPIO9 | LIS2DH12TR_CS | 输出 | LIS2DH12TR |
|  | GPIO10 | LIS2DH12TR_MISO | 输入 | LIS2DH12TR |
|  | GPIO11 | LIS2DH12TR_MOSI | 输出 | LIS2DH12TR |
|  | GPIO6 | IIS3DWBTR_SCL | 输出 | IIS3DWBTR |
|  | GPIO7 | IIS3DWBTR_CS | 输出 | IIS3DWBTR |
|  | GPIO4 | IIS3DWBTR_MISO | 输入 | IIS3DWBTR |
|  | GPIO5 | IIS3DWBTR_MOSI | 输出 | IIS3DWBTR |
| 中断组 | GPIO15 | IIS3DWBTR_INT1 | 输入 |  |
|  | GPIO38 | IIS3DWBTR_INT2 | 输入 |  |
|  | GPIO8 | LIS2DH12_INT1 | 输入 | RTC唤醒 |
|  | GPIO3 | LIS2DH12_INT2 | 输入 | RTC唤醒 |
| 4G模块UART组 | GPIO18 | 4G_UART_RX | 输入 | 接电平转换后EC800Z-CN TXD |
|  | GPIO17 | 4G_UART_TX | 输出 | 接电平转换后EC800Z-CN RXD |
|  | GPIO14 | 4G_PWRKEY | 输出 | 开机控制，高电平开机 |
|  | GPIO21 | 4G_STATUS | 输入 | 接EC800Z-CN STATUS,低电平则表示模块上电开机 |
|  | GPIO47 | 4G_NET_STATUS | 输入 | 接EC800Z-CN NET_STATUS, 低电平则表示模块连接网络 |
|  | GPIO48 | 4G_RESET_N | 输出 | 接EC800Z-CN RESET，高电平复位 |
| 单总线 | GPIO16 | T1820B_DQ | 输入/输出 | 温度传感器数据，外部47kΩ上拉至3.3V |
| 调试与专用 | GPIO19 | USB_D- | - | USB下载专用，不可占用 |
|  | GPIO20 | USB_D+ | - | USB下载专用，不可占用 |
|  | GPIO43 | U0TXD | 输出 | 调试串口输出 |
|  | GPIO44 | U0RXD | 输入 | 调试串口输入 |
|  | GPIO46 | 悬空 | - | Strapping引脚，内部默认下拉，无需外部电阻 |
| 不可用引脚 | GPIO35-37 | - | - | 被内部PSRAM占用，禁止连接 |